CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ......../BVĐHYD-QTTN ngày ...../..../2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| STT | Danh mục | Đặc tính kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) có VAT | Thành tiền (VND) có VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn LED tube 0,6m 9W | - Điện áp: 200VAC - 240VAC/50Hz - Công suất: 9W - 11W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K, thân nhôm chụp nhựa mờ - Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 Lm/W - Hệ số hoàn màu: ≥ 80 - Sử dụng chip LED SMD - Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ - Kích thước: 600mm ± 12 x Ø 32mm ± 2 | Cái | 154 |  |  |
| 2 | Bóng đèn LED tube 1,2m 18W | - Điện áp: 200VAC - 240VAC/50Hz - Công suất: 18W - 20W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K, thân nhôm chụp nhựa mờ - Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 Lm/W - Hệ số hoàn màu: ≥ 80 - Sử dụng chip LED SMD - Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ - Kích thước: 1200mm ± 12 x Ø 32mm ± 2 | Cái | 746 |  |  |
| 3 | Bóng đèn LED compact 9W | - Điện áp: 200VAC - 240VAC/50Hz - Công suất: 8W - 12W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 Lm/W - Hệ số hoàn màu: ≥ 80 - Sử dụng chip LED SMD - Thân bóng làm bằng sứ - Đuôi vặn: E27 - Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ | Cái | 440 |  |  |
| 4 | Bóng đèn LED compact 14W | - Điện áp: 200VAC - 240VAC/50Hz - Công suất: 13W - 17W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 Lm/W - Hệ số hoàn màu: ≥ 80 - Sử dụng chip LED SMD - Thân bóng làm bằng sứ - Đuôi vặn: E27- Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ | Cái | 176 |  |  |
| 5 | Đèn LED thanh 17W 12VDC | - Điện áp: 12VDC - Công suất: 15W - 20W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K - Sử dụng chip LED SMD - Kích thước: dài 1 mét ± 0.05 - Tuổi thọ: ≥ 10.000 giờ | Thanh | 54 |  |  |
| 6 | Đèn LED module 1.5W 12VDC | - Điện áp: 12VDC - Công suất: 1.0W - 2.0W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K - Sử dụng chip LED 5730 - Kích thước: (70mm x 15mm) ± 2 - Tuổi thọ: ≥ 10.000 giờ | Cái | 20 |  |  |
| 7 | Bộ đèn LED downlight 3W ɸ60 | - Điện áp: 200VAC - 240VAC/50Hz7 - Công suất: 3W - 4W - Ánh sáng vàng: ≥ 4500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 70 Lm/W - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80 Ra - Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ - Kích thước lỗ khoét: Ø 90mm ± 2 - Kích thước: (Ø 110mmx56mm) ± 2 | Bộ | 13 |  |  |
| 8 | Bộ đèn LED downlight 5W ɸ75 | - Điện áp: 200VAC - 240VAC/50Hz - Công suất: 5W - 6W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 Lm/W - Quang thông: ≥ 450 Lm - Chỉ số hoàn màu: ≥ 85 Ra - Sử dụng chip LED: Bridgelux/Epistar - Góc mở: có thể xoay - Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ - Kích thước lỗ khoét: Ø 75mm ± 2 - Kích thước: (Ø 90mm × 57mm) ± 2 | Bộ | 13 |  |  |
| 9 | Bộ đèn LED downlight 12W ɸ145 | - Điện áp: 200VAC - 240VAC/50Hz - Công suất: 12W - 13W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 100 lm/W - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80 Ra - Quang thông: ≥ 1320 Lm - Tuổi thọ: ≥ 25.000 giờ - Sử dụng chip Led: Bridgelux/Samsung - Kích thước lỗ khoét: Ø145mm ± 2 - Kích thước: (Ø 157 x 40 mm) ± 2 | Bộ | 53 |  |  |
| 10 | Bộ đèn LED downlight 20W ɸ165 | - Điện áp: 200VAC - 240VAC/50Hz - Công suất: 18W - 22W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 lm/W - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80 Ra - Quang thông: ≥ 1800 Lm - Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ - Sử dụng chip Led: Bridgelux/Epistar - Kích thước lỗ khoét: Ø165mm ± 2 - Kích thước: (Ø 180 x 70 mm) ± 2 | Bộ | 20 |  |  |
| 11 | Bộ đèn Pha LED 30W | - Điện áp: 200VAC - 240VAC/50Hz - Công suất 30W - 32W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 100 lm/W - Độ hoàn màu: ≥ 70Ra - Quang thông ≥ 3000 Lm - Tính năng chống nước: IP 65 - Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ | Bộ | 22 |  |  |
| 12 | Bộ đèn Pha LED 100W | - Điện áp: 200VAC - 240VAC/50Hz - Công suất 90W - 110W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 100 lm/W - Độ hoàn màu: ≥ 70Ra - Quang thông ≥ 5000 Lm - Tính năng chống nước: IP 65 - Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ | Bộ | 1 |  |  |
| 13 | Bộ đèn LED T5 0,6m | - Điện áp: 200VAC - 240VAC/50Hz - Công suất: 7W - 9W - Kích thước bóng: ≥ 600mm ± 20 - Quang thông: ≥ 600Lm - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80Ra - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K - Tuổi thọ: ≥ 15.000 giờ chiếu sáng | Bộ | 352 |  |  |
| 14 | Bộ đèn quang hợp 100W | - Điện áp: 200VAC - 240VAC/50Hz - Công suất: 30W - 100W - Hiệu suất: ≥ 85 lm/W - Góc chiếu: ≥ 160° - Quang thông: ≥ 50.000 Lm - Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ - Đuôi đèn: E27 - Kích thước: (122x122x192 mm)± 2 | Bộ | 2 |  |  |
| 15 | Đèn để bàn 4.5W | - Công suất: 4,5W - 5.5W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Quang thông: 150 Lm - 350 Lm - Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ - Kích thước Cần đèn: 28cm ± 2; Chiều cao: 29cm ± 2 | Bộ | 22 |  |  |
| 16 | Đèn LED Φ110 ánh sáng vàng (Hội trường) | - Điện áp: 200VAC - 240VAC/50Hz - Công suất: 10W - 12W - Quang thông: ≥ 977 Lm - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80 Ra - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K - Tuổi thọ ≥ 30.000 giờ - Lỗ khoét: Ø 110 mm ± 2 - Kích thước: (Ø 142 x H 35mm) ± 2 | Bộ | 11 |  |  |
| 17 | LED panel 600x600 | - Điện áp: 200VAC - 240VAC/50Hz - Công suất 40W - 45W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K - Độ hoàn màu: ≥ 80 Ra - Hiệu suất: ≥ 110lm/W - Quang thông: ≥ 4000 Lm - Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ - Chất liệu: tản nhiệt nhôm họp kim - Kích thước: (602x602x10 mm) ± 2 | Bộ | 30 |  |  |
| 18 | Cáp 1xC1,5mm2 | - Tiết diên danh nghĩa: 1.5mm² - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 0.8mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | mét | 1500 |  |  |
| 19 | Cáp 1x3C1,5mm2 | - Tiết diên danh nghĩa: 1.5mm²/1 sợi - Cấu tạo: 3 sợi, có 1 sợi xanh sọc vàng - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 0.8mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | mét | 1100 |  |  |
| 20 | Cáp 1xC2,5mm2 | - Tiết diên danh nghĩa: 2.5mm² - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 0.8mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | mét | 3000 |  |  |
| 21 | Cáp 1xC4mm2 | - Tiết diên danh nghĩa: 4.0mm² - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | mét | 3300 |  |  |
| 22 | Cáp 1xC6mm2 | - Tiết diên danh nghĩa: 6.0mm² - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | mét | 1700 |  |  |
| 23 | Cáp chống cháy 1x1,5mm2 | - Tiết diên danh nghĩa: 1.5mm² - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1.4mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C - Đáp ứng các tiêu chuẩn: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1, TCVN 6612/ IEC 60228 | mét | 1200 |  |  |
| 24 | Cáp điện thoại 2x2x0,5mm2 | - Tiết diên danh nghĩa: ≥ 0.5mm² - Cấu tạo: 2 đôi dây (4 sợi) - Hình dạng: dẹp | mét | 1100 |  |  |
| 25 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | - Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC - Dòng điện định mức: ≥ 16A - Cách đấu dây: ghim (Cắm nhanh) - Chất liệu: nhựa, Đồng - Màu sắc: trắng - Bật tắt: có ký hiệu - Kích thước DxRxC: 40x22.7x25.7 (mm) | Cái | 73 |  |  |
| 26 | Box vuông âm 80x80x42.5mm | - Kích thước: 80 x 80 x 42.5 mm - Chất liệu: nhựa tổng hợp, chống cháy | Cái | 92 |  |  |
| 27 | Box vuông nổi 120x115x35mm | - kích thước: 120 x 115 x 35 mm - Chất liệu: nhựa tổng hợp, chống cháy | Cái | 132 |  |  |
| 28 | Box vuông âm 150x150x42.5mm | - kích thước: 150 x 150 x 42.5 mm - Chất liệu: nhựa tổng hợp, chống cháy | Cái | 20 |  |  |
| 29 | Mặt lắp 1 thiết bị | - Đế lắp đặt: đế vuông đơn - Sản phẩm: dùng cho 1 thiết bị (kích thước 40x22.7x25.7 (mm)) - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Kích thước: ngoài 86x86 (mm); trong 36.5x23.2 (mm) | Cái | 66 |  |  |
| 30 | Mặt lắp 2 thiết bị | - Đế lắp đặt: đế vuông đơn - Sản phẩm: dùng cho 2 thiết bị (kích thước 40x22.7x25.7 (mm)) - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Kích thước: ngoài 86x86 (mm); trong 36.5x46.2 (mm) | Cái | 80 |  |  |
| 31 | Mặt lắp 3 thiết bị | - Đế lắp đặt: đế vuông đơn - Sản phẩm: dùng cho 3 thiết bị (kích thước 40x22.7x25.7 (mm)) - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Kích thước: ngoài 86x86 (mm); trong 36.5x69.2 (mm) | Cái | 106 |  |  |
| 32 | Mặt lắp 6 thiết bị | - Đế lắp đặt: đế đôi - Sản phẩm: dùng cho 6 thiết bị (kích thước 40x22.7x25.7 (mm)) - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Kích thước: ngoài 116x120 (mm); trong 2 ô: 36.5x69.2 (mm) | Cái | 106 |  |  |
| 33 | Ổ cắm điện đôi 3 chấu 16A | - Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC - Dòng điện định mức: ≥ 16A - Chất liệu: nhựa, đồng - Cách đấu dây: ghim (Cắm nhanh) - Màu sắc: trắng - Màn che bảo vệ: có - Kích thước: DxRxC: 68.7x38x30.7 (mm) | Cái | 286 |  |  |
| 34 | Ổ cắm điện di động 5 vị trí cắm 1 công tắc | - Chiều dài cáp 3m, Vỏ dây điện cấu tạo 2 lớp - Sử dụng chất liệu tiêu chuẩn TIS - Loại 5 ổ cắm 3 chấu, có màn che - 1 công tắc phụ - Điện áp định mức:220VAC - 250VAC - Dòng điện định mức: ≥ 16A | Cái | 22 |  |  |
| 35 | Phích cắm điện 3 chấu 16A | - Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC - Dòng điện định mức: ≥ 20A | Cái | 132 |  |  |
| 36 | Ống PVC Φ20 2,92m/Cây | - Chiều dài: ≥ 2.92m - Đường kính ngoài: 20mm - Độ dày: ≥ 1.9mm - Chất liệu: PVC - Lực nén: ≥ 1250N - Màu sắc: trắng | Cây | 176 |  |  |
| 37 | Ống PVC Φ25 2,92m/Cây | - Chiều dài: ≥ 2.92m - Đường kính ngoài: 25mm - Độ dày: ≥ 1.9mm - Chất liệu: PVC - Lực nén: ≥ 1250N - Màu sắc: trắng | Cây | 66 |  |  |
| 38 | Ống ruột gà Φ20 40m/cuộn | - Chiều dài: 40m/cuộn - Đường kính: 20mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng | cuộn | 26 |  |  |
| 39 | Ống ruột gà Φ25 40m/cuộn | - Chiều dài: 40m/cuộn - Đường kính: 25mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng | cuộn | 20 |  |  |
| 40 | Rắc co Φ20 100 cái/gói | - Đường kính trong: 20mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng - Quy cách đống gói: 100 cái/gói | Gói | 4 |  |  |
| 41 | Rắc co Φ25 100 cái/gói | - Đường kính trong: 25mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng - Quy cách đống gói: 100 cái/gói | Gói | 2 |  |  |
| 42 | Nối ống Φ20 100 cái/gói | - Đường kính trong: 20mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng - Quy cách đống gói: 100 cái/gói | Gói | 4 |  |  |
| 43 | Nối ống Φ25 100 cái/gói | - Đường kính trong: 25mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng - Quy cách đống gói: 100 cái/gói | Gói | 2 |  |  |
| 44 | Nối ống Φ32 100 cái/gói | - Đường kính trong: 32mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng - Quy cách đống gói: 100 cái/gói | Gói | 1 |  |  |
| 45 | Kẹp ống Φ20 100 cái/gói | - Tên gọi khác: kẹp chư C - Đường kính trong: 20mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng - Quy cách đống gói: 100 cái/gói | Gói | 6 |  |  |
| 46 | Kẹp ống Φ25 100 cái/gói | - Tên gọi khác: kẹp chữ C - Đường kính trong: 25mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng - Quy cách đống gói: 100 cái/gói | Gói | 4 |  |  |
| 47 | Máng đèn Led 1,2m | - Loại: máng đèn đơn 1.2 mét, T8 - Chất liệu: sắt và nhựa sơn tỉnh điện. | Cái | 84 |  |  |
| 48 | Contactor 3P 9A (AC3) | - Điện áp cuộn dây: 220VAC - Điện áp hệ thống: 380V, 50Hz. - Dòng điện định mức: 9A - Tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC | Cái | 4 |  |  |
| 49 | Contactor 3P 12A (AC3) | - Điện áp cuộn dây: 220VAC - Điện áp hệ thống: 380V, 50Hz. - Dòng điện định mức: 12A - Tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC | Cái | 4 |  |  |
| 50 | Contactor 3P 25A (AC3) | - Điện áp cuộn dây: 220VAC - Điện áp hệ thống: 380V, 50Hz. - Dòng điện định mức: 25A - Tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC | Cái | 4 |  |  |
| 51 | Contactor 3P 32A (AC3) | - Điện áp cuộn dây: 220VAC - Điện áp hệ thống: 380V, 50Hz. - Dòng điện định mức: 32A - Tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC | Cái | 4 |  |  |
| 52 | MCB 1P 16A | - Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 1P - Dòng cắt: ≥ 6 kA - Đường cong đặt tính: C - Chất liệu: nhựa, Đồng - Màu sắc: trắng | Cái | 13 |  |  |
| 53 | MCB 2P 25A | - Điện áp định mức: 400VAC - 450VAC - Dòng điện định mức: 25A - Số cực: 2P - Dòng cắt: ≥ 6 kA - Đường cong đặt tính: C - Chất liệu: nhựa, Đồng - Màu sắc: trắng | Cái | 5 |  |  |
| 54 | MCB 3P 16A | - Điện áp định mức: 400VAC - 450VAC - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Dòng cắt: ≥ 6 kA - Đường cong đặt tính: C - Chất liệu: nhựa, Đồng - Màu sắc: trắng | Cái | 5 |  |  |
| 55 | ELCB 2P 20A | - Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC - Dòng điện định mức: 20A - Dòng rò: ≤ 30mA - Số cực: 2P - Dòng cắt: ≥ 4.5 kA - Đường cong đặt tính: C - Chất liệu: nhựa, Đồng - Màu sắc: trắng | Cái | 5 |  |  |
| 56 | MCB 3P 100A | - Điện áp định mức: 440VAC - 500VAC - Dòng điện định mức: 100A - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 25 KA - Số cực: 4P - Chất liệu: nhựa, Đồng | Cái | 1 |  |  |
| 57 | Relay 4 tiếp điểm 220VAC 2A | - Điện áp định mức:220VAC - 250VAC - Dòng điện định mức: 6A - Số chân: 14 - Số tiếp điểm: 4NO, 4NC | Cái | 15 |  |  |
| 58 | Cuộn coil solenoid dùng cho tưới cây | - Điện áp: 220VAC - 240VAC. 50Hz - Dòng điện định mức: ≤ 60 mA - Công suất: 4VA - 6VA - Dây quấn cuộn coil: đồng - Sử dùng được các cở ống Ø 21, Ø 27, Ø 34 | Cái | 13 |  |  |
| 59 | Timer 24 giờ | - Điện áp hoạt động: 220VAC - 250VAC, 50Hz - Công suất: ≥ 2500W - Hẹn giờ: 17 lần ON và 17 lần OFF - Chế độ: tự động, mở và tắt - Tích hợp pin dự phòng cho chương trình thời gian | Cái | 9 |  |  |
| 60 | Timer 60 phút | - Loại 8-chân - Nguồn cấp: 100VAC - 240VAC, 50Hz/60Hz - Ngõ ra rơle DPDT - Thang đo: 0.05s ~ 30h - Kích thước DxR: 48mm x 48mm - Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN | Cái | 4 |  |  |
| 61 | Bo mạch nguồn 12VDC 5A không vỏ (dùng cho đèn exit) | - Điện áp ngõ vào: 220VAC - 240VAC - Điện áp ngõ ra: 12VDC - Dòng điện ngõ ra: ≥ 5A - Bảo vệ quá tải ngỏ ra: có - Công suất: ≥ 50W - Chỉ có mạch nguồn, không có vỏ | Bộ | 50 |  |  |
| 62 | Bộ nguồn 12VDC 5A (dùng cho đèn bảng hiệu) | - Điện áp ngõ vào: 220VAC - 240VAC - Điện áp ngõ ra: 12VDC - Dòng điện ngõ ra: ≥ 5A - Bảo vệ quá tải ngỏ ra: có - Công suất: ≥ 50W | Bộ | 40 |  |  |
| 63 | Bộ nguồn 12VDC 50A | - Điện áp ngõ vào: 220VAC - 240VAC - Điện áp ngõ ra: 12VDC - Dòng điện ngõ ra: ≥ 50A - Bảo vệ quá tải ngõ ra: có - Công suất: ≥ 600W | Bộ | 4 |  |  |
| 64 | Quạt hút giải nhiệt tủ điện 200x200 | - Điện áp: 220VAC - 240VAC. 50Hz/60Hz - Dòng điện: ≥ 0.45 A - Công suất: ≥ 70 W - Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút - Lưu lượng gió: ≥ 285 CFM (~ 484.5 m³/h) - Độ ồn: ≤ 60 dB - Kích thước; 200mm x 200mm | Cái | 11 |  |  |
| 65 | Tủ điện 6 module | - Kích thước: 257mm x 244mm x 98mm - Số đường: 06 đường - Chất liệu: kim loại - Loại: Âm tường - Cấp độ chống va đập cơ khí: IK07 - Độ cách ly điện: Cấp 2 | Bộ | 11 |  |  |
| 66 | Rơ le nhiệt điện tử 3-30A | - Điện áp điều khiển: 200VAC - 240VAC - Điện áp định mức: 600V - Số cực: 3 - Điện áp chịu xung định mức: 6kV - Dãi dòng điện cài đặt: 3 … 30 (A) | Cái | 2 |  |  |
| 67 | Rơ le nhiệt 4-6A | - Điện áp điều khiển: 200VAC - 240VAC - Điện áp định mức: 600V - Số cực: 3 - Điện áp chip xung định mức: 6kV - Dãi dòng điện cài đặt: 4 … 6 (A) - Kiểu đấu nối: chân cấm | Cái | 4 |  |  |
| 68 | Rơ le nhiệt 5.5-8A | - Điện áp điều khiển: 200VAC - 240VAC - Điện áp định mức: 600V - Số cực: 3 - Điện áp chịu xung định mức: 6kV - Dãi dòng điện cài đặt: 5.5 … 8 (A) - Kiểu đấu nối: chân cấm | Cái | 4 |  |  |
| 69 | Rơ le nhiệt 9-13A | - Điện áp điều khiển: 200VAC - 240VAC - Điện áp định mức: 600V - Số cực: 3 - Điện áp chịu xung định mức: 6kV - Dãi dòng điện cài đặt: 9…13 (A) - Kiểu đấu nối: chân cấm | Cái | 4 |  |  |
| 70 | Rơ le nhiệt 0.63-1A | - Điện áp điều khiển: 200VAC - 240VAC - Điện áp định mức: 600V - Số cực: 3 - Điện áp chịu xung định mức: 6kV - Dãi dòng điện cài đặt: 0.63…1 (A) - Kiểu đấu nối: chân cấm | Cái | 4 |  |  |
| 71 | Rơ le nhiệt 1-1.6A | - Điện áp điều khiển: 200VAC - 240VAC - Điện áp định mức: 600V - Số cực: 3 - Điện áp chịu xung định mức: 6kV - Dãi dòng điện cài đặt: 1…1.6 (A) - Kiểu đấu nối: chân cấm | Cái | 4 |  |  |
| 72 | Hạt điện thoại | - Chức năng: ổ cắm điện thoại - Màu sắc: trắng | Cái | 30 |  |  |
| 73 | Đầu RJ45 CAT6 100 cái/gói | - Chủng loại: RJ45 - Chuẩn: CAT 6 - Chân tiếp xúc: hợp kim đồng | Gói | 1 |  |  |
| 74 | Đầu RJ11 bấm dây xoắn, tai nghe 100 cái/ gói | - Chủng loại: RJ11 - Chân tiếp xúc: hợp kim đồng | Gói | 3 |  |  |
| 75 | Loa âm trần 6W | - Điện áp định mức: 100V - Công suất tối đa: 9W - Công suất định mức: 6W - Nhiệt độ làm việc: -25°C đến 55°C - Độ ẩm làm việc: < 95% - Đường kính loa: Ø 216mm - Đường kính lỗ khoét: Ø 196mm - Màu sắc: trắng - Chứng nhận: EN 54-24 | Cái | 4 |  |  |
| 76 | Micro không dây | - Kiểu micro: micro tụ điện đơn hướng - Dải tần số sóng mang: 576MHz - 865MHz - Số kênh: 64 kênh - Công suất cao tần: ≤ 50mW - Đầu vào tối đa: 126dB SPL (độ nhạy micro) - Đáp tuyến tần số: 100Hz - 15kHz - Đèn báo: đèn nguồn, pin - Loại pin: pin AA - Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 50°C - Độ ẩm làm việc: 30% đến 85% - Tiêu chuẩn EMC: EN 301 489-1 V1.8.1: EN 301 489-9 V1.4.1 - Sản phẩm: tương thích với bộ thu Toa WM-5800 | Cái | 6 |  |  |
| 77 | Bộ thu UHF micro không dây | - Điện áp: 120VAC - 240VAC - Dòng điện tiêu thụ: 200 mA - 260 mA (12V DC) - Tần số thu: 636 MHz - 698 MHz (UHF) - Số kênh: 64 kênh - Ngõ ra âm thanh: -60dB (MIC). -20dB (LINE) - Ngõ vào anten: 75 Ω, BNC - Ngõ ra anten: 75 Ω, BNC - Đáp ứng tần số âm thanh: 100 Hz - 15 KHz - Nhiệt độ làm việc: - 10°C đến 50°C - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: đen - Sản phẩm: tương thích với micro Toa WM-5225 | Bộ | 2 |  |  |
| 78 | Bộ anten chuyển tiếp UHF cho micro | - Điện áp: 7VDC - 12VDC - Dòng điện: ≤ 15mA - Tần số thu: 550MHz - 930MHz, UHF - Độ lợi: ≥ 8dB - Trở kháng ngõ ra: 75Ω - Chất liệu: nhựa, trắng - Sản phẩm: tương thích với bộ thu Toa WM-5800 | Bộ | 1 |  |  |
| 79 | Power Amplifier 4 kênh x 500W | - Điện áp: 220VAC - 240VAC, 50/60Hz - Công suất: ≥ 2350W, ngõ ra định mức 4 kênh x 100V line, 20Ω - Đầu vào: 4 kênh - Đầu ra: 4 kênh x 500W - Đáp ứng tần số âm thanh: 50Hz - 20KHz - Bảo vệ: ngắn mạch, quá tải - Đèn báo: báo nguồn, đầu vào, đầu ra, đỉnh - Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 40°C - Kích thước sản phẩm: 482 x 88.4 x 404.2 mm (R x C x D) - Chất liệu sản phẩm: vỏ nhôm - Màu sắc: đen | Cái | 1 |  |  |
| 80 | Micro bàn dùng cho hệ thống PA | - Điện áp: 20VDC - 30VDC - Ngõ ra: 600Ω, - Kết nối được với: FS-7000CP - Đáp ứng tần số âm thanh: 100Hz - 20KHz - Điều khiển ngỏ ra: 10 vùng | Bộ | 1 |  |  |
| 81 | Bộ micro và loa cầm tay | - Điện áp: 9VDC - Dòng điện tiêu thụ: ≤ 450mA - Công suất: ≤ 15W - Đáp ứng tần số âm thanh: 100Hz - 10kHz - Sản phẩm bao gồm: micro đeo tai, dadaptor AC-DC 220VAC - 9VDC | Bộ | 5 |  |  |
| 82 | Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số | - Điện áp: 100VAC - 240VAC, 50/60Hz - Công suất: ≤ 45W: - Đáp ứng tần số âm thanh: 20 Hz - 20 KHz - Tân số mẫu: 48 KHz - Chuyển đổi A/D và D/A: ≥ 24bit - Tần số méo hài: ≤ 0.05 % ở 1 kHz - Đầu vào: 2 kênh cân bằng - Đầu ra: 6 kênh, phối hợp trở kháng: 600 Ω | Bộ | 2 |  |  |
| 83 | Dây xoắn điện thoại (dây tai nghe) (R22 - 4p4c) | - Cổng kết nối: RJ11 - Chiều dài danh định: 35cm - 45cm - Chiều dài lúc kéo dãn: ≥ 1.5m - Màu sắc: đen hoặc trắng | Sợi | 100 |  |  |
| 84 | Điện thoại bàn | - Kiểu điện thoại: Cố định treo tường hoăc để bàn - Bộ nhớ Chức năng: gọi lại số gần nhất. - Âm thanh: có nút chỉnh âm thanh - Chuông: có nút chỉnh to nhỏ - Màu sắc 2 màu: Trắng hoặc đen | Cái | 100 |  |  |
| 85 | Điện thoại bàn có màn hình hiển thị | - Màn hình hiển thị LCD - Cho phép hiển thị số điện thoại gọi đến, gọi đi - Lịch sử cuộc gọi: Lưu được ≥ 50 số - Có thể quay lại số (Redial) cuộc gọi gần nhất. - Có chức năng chuyển máy - Có thể để bàn hoặc treo tường. - Màu sắc: Đen hoặc Trắng. | Cái | 3 |  |  |
| 86 | Điện thoại bàn không dây | - Kiểu điện thoại: điện thoại bàn không dây - Thời gian chờ ≥ 180 giờ - Thời gian thoại: ≥ 10 giờ - Bộ nhớ: ghi được ≥ 50 tên và số - Màu sắc: đen hoặc trắng | Cái | 2 |  |  |
| 87 | Bộ bấm số thứ tự (QMS) | - Bản số tiêu chuẩn 10 chữ số (0..9), 6 phím chức năng (Enter, Cancel, F1..F4) - Bảng LED hiển thị số gồm 6 led 7 đoạn - Kết nối bộ hiển thị bằng cổng RJ45 - Sản phẩm: tương thích với bộ hiển thị | Bộ | 5 |  |  |
| 88 | Bộ hiển thị số thứ tự (QMS) | - Bảng LED hiển thị bốn chữ số - Kích thước LED: 48mm x 70mm (R x D) - Kết nối bộ bấm số và Hub bằng cổng RJ45 - Sản phẩm: tương thích với bộ bấm số thứ tự và Hub | Bộ | 5 |  |  |
| 89 | Hub QMS 16 cổng | - Bộ xử lý trung tâm gồm: 16 cổng RJ45 - Bộ xử lý trung tâm có thể lập trình - Kết nối máy tính bằng cổng RS232 - Kết nối bộ hiển thị bằng cổng RJ45 - Sản phẩm tương thích với bộ hiển thị số thứ tự - Sản phẩm bao gồm: bộ nguồn 12VDC 10A. Bộ timer chỉnh giờ, chỉnh thời gian tắt mở thiết bị | Bộ | 1 |  |  |
| 96 | Công tắc áp suất máy hút chân không khu B | - Nguồn điện sử dụng: 220Vac-240Vac - Dãi áp suất: 0 đến (-1) bar - Kết nối: dạng ren, đường kính ống 21mm - Nguyên lý hoạt động: khi áp suất âm tăng lên đến giá trị cài đặt sẽ tác động tiếp điểm để gọi máy hút chạy. Khi máy chạy áp suất âm giảm xuống đến giá trị cài đặt sẽ tác động tiếp điểm để máy hút dừng - Kiểu: dạng đồng hồ, có 1 kim cài đặt ngưỡng chạy máy, 1 kim cài đặt ngưỡng dừng máy, 1 kim theo dõi áp suất tức thời | Cái | 1 |  |  |
| 97 | Van điều áp cho máy nén khí khu B | - Khả năng chịu áp: 15 bar - Khả năng điều áp: 0,5-8 bar - Vật liệu: nhôm hợp kim - Kết nối: dạng ren, đường kính ống 21 mm | Cái | 1 |  |  |
| 98 | Bơm nước giải nhiệt máy hút chân không khu B | - Nguồn điện: 220Vac-240Vac - Công suất điện: 20W - Lưu lượng: 1400 lít/giờ - Chiều cao cột áp: 1,2m - Loại bơm: bơm chìm | Cái | 2 |  |  |
| 99 | Van xã nước tự động máy nén khí khu B | - Nguồn điện: 220Vac-240Vac - Áp suất tối đa: 10 bar - Chu kỳ xả: 0,5 đến 45 phút (cài đặt) - Thời gian xả: 0,5 đến 10 giây (cài đặt) - Kết nối: dạng ren, đường kính ống 21mm - Vật liệu: Thân van bằng đồng thau | Cái | 1 |  |  |
|  | Tổng cộng đã bao gồm VAT |  |  |  |  |  |

Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký

|  |  | Ngày … tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |